ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Подъемно-транспортные, путевые и строительные машины»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«ГРУЗОПОДЪЁМНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» (Б1.Б.34)

для специальности 23.05.01

«Наземные транспортно-технологические средства»,

специализация «Подъемно-транспортные, строительные,

дорожные средства и оборудование».

Форма обучения – очная, заочная.

Санкт-Петербург

2019

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 1022 по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», по дисциплине «Грузоподъёмные машины и оборудование».

Целью освоения дисциплины «Грузоподъёмные машины и оборудование» является изучение общего устройства, теории рабочих процессов, методов инженерных расчетов основных параметров рабочих органов грузоподъёмных машин и оборудования  (ГПМ и О), используемых на железнодорожном транспорте, в транспортном строительстве и других отраслях промышленности.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- освоение студентами современных конструкций ГПМ и О;

- обучение студентов принципам проектирования современных конструкций ГПМ и О;

- приобретение умений и навыков использования современных конструкций ГПМ и О.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной

профессиональной образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- назначение, классификацию и основные параметры ГПМ и О;

- физические основы взаимодействия перемещаемых грузов с рабочими органами ГПМ и О;

- рабочие функции ГПМ и О, устройства их рабочих органов, систем приводов и управления, вопросы промышленной безопасности и экологии при их эксплуатации;

- методологию инженерных расчетов и выбора параметров рабочих органов ГПМ и О, а также факторы, определяющие их конструктивные особенности.

Уметь:

- описывать функции, подлежащие реализации рабочими органами ГПМ и О, с учетом условий и ограничений, накладываемых на выбор параметров рабочих органов;

- выполнять инженерные расчеты рабочих органов ГПМ и О с применением современных вычислительных средств и программных продуктов;

- разрабатывать варианты проектных решений (выполнение чертежей, схем, графиков, диаграмм) рабочих органов ГПМ и О;

- использовать основные положения расчета параметров рабочих процессов ГПМ и О для оценки их экономической эффективности, экологичности и промышленной безопасности.

ВЛАДЕТЬ:

- методами проектирования основных типов ГПМ и О;

- методами адаптации существующих типов ГПМ и О к современным перегрузочным операциям;

- методами оценки технологичности конструкций ГПМ и О.

«Приобретенные знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 общей характеристики основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа специалитета:

проектно-конструкторская деятельность:

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5);

способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-6);

способностью разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-7);

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей профессионально-специализированной компетенции (ПСК), соответствующей специализации программы специалитета:

проектно-конструкторская деятельность:

способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации подъёмно- транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического оборудования (ПСК-2.5);

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 общей характеристики ОПОП.»

3. Место дисциплины в структуре основной

образовательной программы

Дисциплина «Грузоподъёмные машины и оборудование» (Б1.Б.34) относится к базовой части и является обязательной».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Для очной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) В том числе: - лекции (Л) - практические занятия (ПЗ) - лабораторные работы (ЛР) | 82 50 16 16 | 50 34 - 16 | 32 16 16 - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 116 | 49 | 67 |
| Контроль | 54 | 9 | 45 |
| Форма контроля знаний | З, КП, Э | З | КП, Э |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 252/7 | 144/4 | 108/3 |

Для заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) В том числе: - лекции (Л) - практические занятия (ПЗ) - лабораторные работы | 22 14 4 4 | 14 10 - 4 | 8 4 4 - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 217 | 126 | 91 |
| Контроль |  | 4 | 9 |
| Форма контроля знаний | З, КП, Э | З | КП,Э |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 252/7 | 144/4 | 108/3 |

5. Содержание и структура дисциплины.

5.1. Содержание дисциплины.

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | История развития грузоподъёмных технологий и ГПМ и О. | Краткий исторический обзор развития ГПМ и О. Состояние подъемно-транспортной техники в дореволюционной России. Роль отечественных ученых, инженеров, механиков в деле создания, развития и усовершенствования конструкций ГПМ и О. Передовые отечественные предприятия и учреждения, проектирующие и изготавливающие ГПМ и О. Современный уровень развития российской и зарубежной краностроительной техники, научно-исследовательских и конструкторских работ. Решения правительства, направленные на развитие комплексной механизации и автоматизации, на усовершенствование и увеличение выпуска ГТМ и О, на применение роботов и манипуляторов. Необходимость проведения технико-экономических обоснований при выборе оптимальных схем механизации. Принципы унификации, блочности, агрегатирования. Использование стандартных элементов. Параметрические и типоразмерные ряды изделий. Государственная аттестация качества изделий отрасли. Госприемка готовой продукции. Роль ГПМ и О в механизации трудоемких и тяжелых процессов, в улучшении условий труда, повышении производительности. Нормы и правила Ростехнадзора, его функции. |
| 2 | Обзор конструкций ГПМ и О | Классификация ГПМ и О общего назначения по области применения, типу привода, количеству механизмов, по характерным конструктивным признакам (вид несущей металлоконструкции, тип грузозахватного органа и др.). Обзор основных типов ГПМ и О. Принцип действия. Устройство, назначения, области применения. Подъемные и тяговые механизмы: домкраты, тали (ручные, электрические, пневматические и фрикционные). Вороты, шпили, кабестаны. Лебедки ручные, электрическое и фрикционные). Подъемники. Разновидности подъемников: лифты канатные и бесканатные, строительные, эскалаторы, клетьевые и скиповые. Фуникулеры. Краны мостового типа. Мостовые краны опорного и подвесного типов. Однобалочные и двухбалочные краны с консольной тележкой. Кратные сведения о металлоконструкции кранов сплошностенчатого и решетчатого (ферменного) типа. Узлы соединения пролетных и концевых балок. Понятие о статически определимой конструкции моста. Крановые тележки. Козловые краны. Особенности металлоконструкции пролетного строения и опорных ног, способы опирания. Краны-штабелеры мостовые, стеллажные, опорные, подвесного и напольного типа. Грузовые каретки, подъемные платформы. Передвижные консольные настенные краны. Конструктивные особенности: поворотные, неповоротные. Способы изменения вылета. Способы управления. Краны стреловые. Классификация. Назначение, области применения. Краны гидрофицированные. Погрузочные манипуляторы и промышленные роботы. Манипуляторы промышленных роботов. ГПМ и О с жесткой подвеской груза как разновидность манипуляторов (кран-штебелер, работающий в автоматическом режиме). Схемы уравновешивания поднимаемого груза. Классификация манипуляторов по описывающим работу машины системам координат - прямоугольная, цилиндрическая, сферическая и комбинированная. Понятие о степенях свободы и степени подвижности. Сбалансированные манипуляторы. Общее устройство роботов. Три типа роботов - первого, второго и третьего поколения. Управление манипуляторами и роботами. Краткие сведения обзорного характера о ГПМ и О специального назначения. |
| 3 | Общие положения расчета ГПМ и О | Характеристики ГПМ и О. Основные параметры, определяющие ГПМ и О. Нормальный ряд грузоподъемностей. Скорость рабочих движений. Пролеты и вылеты. Цикл работы ГПМ и О. Повторно-кратковременный режим работы. Действительная нагруженность ГПМ и О. Общие сведения о вероятностном методе определения нагрузок. Эквивалентные нагрузки. Относительная продолжительность включения (ПВ, %). Производительность. Режим работы грузоподъемных машин по ГГНТ, по ГОСТ 25546-82, ГОСТ 25835-83 и стандарту ИСО 4301/1. Классификация нагрузок при расчете на прочность и выносливость. Ветровая нагрузка. Расчетные случаи нагрузок. Особенности расчета деталей машин общего назначения (зубчатых колес, валов, осей, подшипников качения и т.п.) при их использовании в ГПМ и О с учетом заданного срока службы. Рекомендуемые сроки службы элементов ГПМ и О. Нормализованные узлы ГПМ и О, методика их выбора по нормалям. Выбор запаса прочности и допускаемых напряжений. Понятие о расчете по предельным состояниям. Учет случайного характера нагружений, упругих колебаний и соударений в кинематические парах по ОСТ 24.190.06.85 «Краны мостовые и козловые. Основные положения расчета механизмов». |
| 4 | Элементы ГПМ и О | Грузозахватные устройства. Универсальные грузозахватные устройства - крюки и петли. Материалы, конструктивные разновидности, технология изготовления. Выбор крюков по ГОСТ, принцип диагональной унификации. Крюковые подвески - типы, расчет элементов. Подъемные электромагниты - зависимость подъемного усилия от вида груза, его физического состояния и температуры нагрева. Вакуумные захваты - назначение, принцип действия. Автоматические захваты для штучных грузов. Грузозахватные устройства для сыпучих грузов. Справочные данные по крановым грузозахватным устройствам. Подъемные и тяговые гибкие элементы. Полиспасты, блоки, барабаны и звездочки. Гибкие элементы. Канаты пеньковые, хлопчатобумажные, нейлоновые, проволочные стальные. Классификация стальных канатов. Конструкция и технология изготовления, материал, области применения, расчет на прочность по нормам РОСТЕХНАДЗОРА. Причины разрушения канатов. Исследовательские работы по изучению работоспособности канатов и совершенствование методов их расчетов с учетом долговечности. Цепи грузовые - сварные, пластинчатые. Конструкции, материал, способ изготовления, области применения, расчет. Сравнение различных типов гибких элементов. Стропы, их разновидности и расчет. Блоки и полиспасты. Блоки неподвижные и подвижные. Потери при огибании блока гибким элементом. Коэффициент полезного действия (КПД) блоков. Полиспасты. Определение, назначение, классификация. Расчетные зависимости для определения натяжения гибкого элемента и его скорости в составе полиспаста. КПД полиспастов. Полиспасты одинарные и сдвоенные. Применение канатов разного направления свивки в сдвоенных полиспастах. Анализ влияния типа и кратности полиспаста на параметры механизма. Крепление канатов и цепей к элементам машин. Барабаны, блоки, звездочки. Барабаны для однослойной и многослойной навивки стального каната. Конструкции, материал. Определение размеров барабана. Расчет стенок барабана на прочность и устойчивость. Расчет барабанов при многослойной навивке каната. Конструкции и расчет крепления каната к барабану. Допускаемый угол сбега каната. Барабаны электрических талей. Барабаны шпилей. Блоки для цепей и канатов, звездочки для сварных и пластинчатых цепей - конструктивные разновидности, материал, определение основных размеров. Остановы и тормоза. Способы торможения механизмов грузоподъемных машин. Назначение остановов и тормозов в ГПМ и О. Классификация тормозов по назначению, принципу действия, конструкции рабочего элемента (колодки, лента), способу замыкания, приводу размыкания. Выбор места установки тормоза в механизме ГПМ и О. Остановы - фрикционные и храповые, области применения, конструкции, материалы, расчет. Тормоза колодочные, ленточные, дисковые, дисково-колодочные. Конструктивные схемы, принцип действия, области применения, расчетные зависимости. Основные требования к тормозным устройствам. Развитие конструкций тормозов в направлении повышения их надежности и долговечности. Фрикционные материалы, применяемые в тормозах ГПМ и О, их характеристики и рекомендации для расчета. Зависимости коэффициента трения в паре «Тормозной шкив-фрикционный материал» и износоустойчивости фрикционных элементов от температуры, давления, скорости и состояния окружающей среды. Проблема создания тормозных систем, обеспечивающих остановку механизмов в течение регламентированного времени, на регламентированном тормозном пути и т.д. Привод тормозных устройств с грузовым пружинным замыканием - электромагниты переменного и постоянного тока, электромагниты длинноходовые и короткоходовые, их сравнительная характеристика (преимущества и недостатки). Выбор электромагнитов по работоспособности, области использования, основные характеристики. Электрогидравлические и электромеханические (центробежные) толкатели - конструктивные разновидности, принцип действия, сравнительная характеристика (преимущества и недостатки). Выбор толкателей к тормозным устройствам. Эксплутационные регулировки тормозов. Включение толкателей с упреждением для уменьшения времени срабатывания тормоза. Тормоза автоматического действия, замыкаемые весом транспортируемого груза. Назначение, особенности работы, расчетные зависимости, конструктивные разновидности, области применения. Безопасные рукоятки. Центробежные тормоза (ограничители скорости) - назначение, конструкции, расчет. Тепловой расчет тормозов. Справочные данные по тормозным устройствам. |
| 5 | Привод ГПМ и О | Выбор типа привода ГПМ и О. Факторы, влияющие на выбор типа привода. Сравнительная характеристика приводов ГПМ и О. Ручной привод. Основы устройства ручного силового привода и выбор основных его параметров. Области применения. Основные расчетные зависимости. Гидравлический и пневматический приводы. Области применения гидро- и пневмопривода в ГПМ и О. Технические характеристики приводов и их разновидности. Принцип подбора гидро- и пневмопривода в ГПМ и О. Привод от двигателей внутреннего сгорания. Разновидности, конструктивные особенности. Специфика применения. Общая характеристика привода. Комбинированный привод. Разновидности и область применения. Электрический привод. Типы крановых двигателей, их отличия от двигателей электрических общепромышленного назначения по диаметру, длине и другим признакам. Характеристика типов электропривода ГПМ и О. Основные серии крановых электродвигателей. Регулировочные свойства привода от асинхронного короткозамкнутого двигателя и двигателя с фазным ротором. Привод от двигателей и двигателя с фазным ротором. Привод от двигателя постоянного тока параллельного (независимого), последовательного и смешанного возбуждения, сравнение механических характеристик. Пусковые диаграммы и средний пусковой момент электродвигателя. Расчет потребной мощности двигателя, ее зависимость от продолжительности включения. Управление приводными двигателями. Токопровод. Справочные данные по крановым электродвигателям и электрооборудованию. |
| 6 | Механизмы подъема груза | Общее устройство. Классификация механизмов подъема по типу привода. Требования правил Ростехнадзора к устройству механизмов подъема. Механизмы с ручным и групповым приводом. Механизмы подъема с индивидуальным приводом. Конструктивные разновидности механизмов с однослойной и многослойной навивкой каната на барабан. Многоскоростные механизмы. Конструкция соединения вала двигателя с входным валом редуктора и выходного вала редуктора с барабаном. Особенности конструктивного устройства механизма с открытой зубчатой передачей. Использование зубчатых муфт с промежуточным валом. Типы используемых редукторов. Расчет механизма подъема. Виды расчетов: предварительный, проверочный, уточненный. Исходные данные для расчета. Выбор унифицированных элементов (крюковая подвеска, канат, двигатель, редуктор, муфта, тормозной шкив, тормоз). Особенности проектирования неунифицированных элементов (установка верхних блоков полиспаста, установка уравнительного балансира, установка барабана, элементы открытой зубчатой передачи). Определение мощности двигателя и тормозного момента тормоза. Расчет времени разгона и времени торможения механизма и средних величин ускорения и замедления. Учет переключений в схеме электрооборудования тормоза и времени срабатывания тормоза. Проверка двигателя на нагрев. Асимптотический характер разгона при линейной зависимости крутящего момента двигателя от скорости. Работа асинхронного двигателя в сверхсинхронной зоне и увеличенная скорость движения при опускании груза. Устройства безопасности в механизмах подъема. Установка конечного выключения с учетом требований правил Ростехнадзора для исключения опасного для прочности канатов так называемого «переподъема» порожней крюковой обоймы. Ограничители грузоподъемности, их конструкции и расчет. |
| 7 | Механизмы передвижения | Структурная схема механизма передвижения (двигатель-трансмиссия-двигатель). Виды механизмов передвижения - с приводными колесами и с гибкой тягой. Основные характеристики. Особенности применения. Механизмы передвижения с приводными колесами. Двигатели и редукторы, используемые в механизмах передвижения. Конструктивные разновидности трансмиссий - тихоходный вал, полутихоходный (полубыстроходный) вал, быстроходный вал, индивидуальный привод. Преимущества и недостатки различных конструкций. Ходовые колеса и катки, горизонтальные и направляющие ролики. Подпружинивание осей. Материал. Термическая обработка. Требования к точности установки ходовых колес. Нагрузки на ходовые колеса, катки и горизонтальные направляющие ролики. Конструкция и расчет. Подкрановые и подтележечные рельсы. Типы конструкций, способы крепления и стыковки. Требования Ростехнадзора к точности укладки рельсов. Трансмиссионные валы - конструкции, материал, расчет. Соединительные муфты, подшипники, ограждения. Механизмы передвижения однорельсовых тележек с приводом на ходовое колесо и на фрикционное тяговое колесо. Схемы, расчет. Многоскоростные механизмы передвижения, конструктивные схемы, назначение, области применения. Сопротивление передвижения по рельсам кранов мостового типа и их тележек, однорельсовых тележек и консольных кранов при установившейся скорости движения. Сопротивления от ветровой нагрузки и уклона пути. Механизм передвижения с гибкой тягой. Области применения. Особенности конструкций и расчета, определение сопротивлений передвижению. Порядок расчета механизма. Процесс неустановившегося движения. Определение времени пуска и времени торможения без учета поперечных маятниковых колебаний груза при его гибкой подвеске на канатах. Выбор двигателя, выбор тормоза. Учет маятниковых колебаний груза при определении потребной мощности двигателя. Сцепной вес механизма, сила сцепления ведущих ходовых колес с рельсами. Условия сцепления ведущих ходовых колес с рельсами. Запас сцепления. Рекомендуемые величины ускорения и замедления. Особенности расчета механизмов с раздельным приводом. Устройства безопасности в механизмах передвижения - упоры, буферные устройства, гравитационные упоры, ограничители пути перемещения, ограничители перекоса, противоугонные захваты. Области применения конструкции, расчеты. |
| 8 | Механизмы поворота | Основные схемы механизмов поворота кранов общего назначения. Конструктивные особенности механизмов поворота. Применение блок-приводов. Опорно-поворотные устройства (ОПУ) кранов на поворотной и неповоротной колонне; с плоским или коническим круговым рельсом; на шариковых или роликовых опорно-поворотных кругах. Определение момента сопротивления повороту крана. Анализ процессов неустановившегося движения. Выбор электродвигателя. Определение потребного тормозного момента и выбор тормоза. Конструктивные элементы поворотных кранов - муфты предельного момента, колонны, опорные траверсы, роликовые опоры. |
| 9 | Механизмы изменения вылета | Основные принципиальные схемы механизмов изменения вылета стрелы - изменения угла наклона стрелы к горизонту в вертикальной плоскости и передвижением тележки по стреле. Назначение механизма изменения вылета. Схема механизмов, предназначенных для изменения угла наклона стрелы. Стреловые полиспасты. Схема нагрузок, действующих на стрелу при изменении вылета с помощью стрелового полиспаста. Определение усилий натяжения в канате стрелового полиспаста при различных вылетах. Особенности проектирования стрелоподъемных лебедок. Гидравлический привод механизма подъема стрелы, принцип конструкций, расчета и выбора оборудования. Устройства безопасности в механизме изменения вылета. Ограничение передвижения груза и стрелы. Ограничители грузоподъемности и грузового момента. Конструктивные разновидности. Принцип действия. Погрешность и время срабатывания ограничителей грузоподъемности. |
| 10 | Динамические нагрузки ГПМ и О | Расчетные динамические схемы ГПМ и О. Основные требования, предъявляемые к расчетным динамическим схемам. Критерии соответствия выбранной расчетной схемы реальным условиям работы. Приведение сил и моментов сил, масс и моментов инерции, коэффициентов жесткости, определение и приведение коэффициентов демпфирования. Приведение распределительных масс в упругих системах. Динамика абсолютно жестких систем. Определение динамических нагрузок элементов крановых механизмов. Условие необходимости установки муфты предельного момента. Динамика нагружений упругого механизма подъема, расположенного на жестком основании. Периоды неустановившегося движения механизма подъема. Динамика подъема с учетом упругих колебаний. Процесс пуска для подъема груза «с веса». Торможение груза при опускании. Динамические нагрузки при подъеме груза с опоры. Факторы, влияющие на уровень динамических нагрузок. Стопорение груза (''встреча'' груза с непреодолимым препятствием) и опасная для их прочности перегрузка канатов. Различие стопорной нагрузки для груженного и порожнего состояния механизма подъема. Кинематические воздействия в механизме подъема и нагрузки для груженого и порожного состояния механизма подъема. Кинематические воздействия в механизме подъема и нагрузки вынужденных колебаний и резонансов. Необходимость введения в расчет диссипации (рассеяния) энергии при вынужденных колебаниях и резонансах. Резонансная нагрузка элементов механизма подъема при кинематическом и силовом воздействии. Динамика нагружения металлоконструкции крана при действии на нее известной внешней силы. Динамические нагрузки при линейно возрастающей внешней силе. Случаи внезапного приложения кратковременной нагрузки и снятия постоянной нагрузки. Динамические нагрузки при совместной работе механизма подъема и металлоконструкции крана - составление расчетных схем, подъем ''с веса'', подъем ''с подхватом'', торможение опускающегося груза, стопорение крюковой обоймы. Динамика срабатывания ограничителя грузоподъемности. Динамика механиков передвижения кранов и тележек с жестким и гибким подвесом груза. Обоснование динамической схемы для расчета движения раскачивающегося груза. Влияние качающегося груза на движение крана и на нагрузки в его силовых элементах. Учет соударений в кинематических парах механизма. Динамические нагрузки мостовых кранов при их передвижении с учетом податливости трансмиссии, моста и подвески груза. Расчет динамических нагрузок в механизме передвижения и металлоконструкции моста крана при его пуске, торможении и наезде на концевые упоры. Нарушение сцепления ведущих ходовых колес с рельсами при пуске и торможении порожных тележек и фрикционные автоколебания срывного характера (пробуксовка колес и движение - ''юзом'' на заклиненных ходовых колесах). Решение задачи о запасе сцепления ведущих ходовых колес с рельсами как задачи упругодинамической, с учетом упругих колебаний и соударений в кинематических парах механизма передвижения. Динамика поворота стреловых кранов. Расчетные динамические схемы. Влияние раскачивающегося груза на динамику поворота. Процесс пуска и торможения механизма поворота. Срабатывание фрикционной муфты предельного момента и автоколебательные процессы нагружения трансмиссии. Определение затяжки фрикционной муфты предельного момента для исключения ее пробуксовки в условиях нормальных пусков и торможений. |
| 11 | Устойчивость кранов против опрокидывания | Фундаментальные плиты и фундаменты. Определение размеров и расчетные зависимости. Устойчивость стационарного крана, стоящего на фундаменте. Понятие о ядре сечения опорной поверхности фундамента. Определение наибольшего давления фундамента на грунт. Собственная и грузовая устойчивость кранов в соответствии с требованиями правил Ростехнадзора. Методика определения коэффициента устойчивости стреловых и козловых кранов. |
| 12 | Принципы компоновки грузоподъемных кранов общего назначения. | На примерах рассмотрения некоторых основных видов ГПМ и О общего назначения (кран мостовой опорный с грузовой тележкой, кран на колонне, кран настенный консольный и др.) рассматриваются основные принципы компоновки механизмов, их увязки с металлоконструкцией, взаимодействие различных сборочных единиц друг с другом и с опорными частями металлоконструкций, силовые потоки и схемы передачи усилия от подвешенного груза на опорную или ходовую часть крана, расположение устройств безопасности, системы электроснабжения и управления различными механизмами кранов. Оценивается необходимость удовлетворения двух противоречивых требований: компактность и удобство монтажа, осмотра, регулировок и других работ по обслуживания. Рассматривается многообразие возможных решений при компоновке и проектировании кранов общего назначения. |
| 13 | Перспективы развития ГПМ и О. | Перспективы развития ГПМ и О: увеличение грузоподъемности и скоростей рабочих движений, повышение долговечности и надежности действия, применение новых конструкционных материалов и профилей металла и прогрессивных технологий изготовления, внедрение гидравлических и линейных приводов. Автоматизация работы кранов. Разработка теории работы ГПМ и О и автоматизации проектирования и расчета. Разработка вероятных методов расчета и расчет надежности на стадии проектирования. |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий.

Для очной формы обучения.

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | История развития грузоподъёмных технологий и ГПМ и О | 4 | - | - | 5 |
| 2 | Обзор конструкций ГПМ и О | 4 | - | - | 10 |
| 3 | Общие положения расчета ГПМ и О | 4 | - | - | 13 |
| 4 | Элементы ГПМ и О | 4 | - | 2 | 10 |
| 5 | Привод ГПМ и О | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | Механизмы подъема груза | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | Механизмы передвижения | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | Механизмы поворота | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | Механизмы изменения вылета | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Динамические нагрузки ГПМ и О | 4 | - | - | 13 |
| 11 | Устойчивость кранов против опрокидывания | 4 | - | 2 | 10 |
| 12 | Принципы компоновки грузоподъемных кранов общего назначения. | 2 | - | 2 | 5 |
| 13 | Перспективы развития ГПМ и О | 2 | - | - | 5 |
| Итого |  | 52 | 16 | 18 | 121 |

Для заочной формы обучения.

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 1 | История развития грузоподъёмных технологий и ГПМ и О | - | - | - | 7 |
| 2 | Обзор конструкций ГПМ и О | 2 | - | - | 20 |
| 3 | Общие положения расчета ГПМ и О | 2 | - | - | 20 |
| 4 | Элементы ГПМ и О | - | - | - | 20 |
| 5 | Привод ГПМ и О | 2 | 2 | - | 20 |
| 6 | Механизмы подъема груза | - | 2 | 2 | 20 |
| 7 | Механизмы передвижения | - | - | - | 20 |
| 8 | Механизмы поворота | - | - | 2 | 20 |
| 9 | Механизмы изменения вылета | - | - | - | 20 |
| 10 | Динамические нагрузки ГПМ и О | 2 | - | - | 20 |
| 11 | Устойчивость кранов против опрокидывания | 2 | - | - | 20 |
| 12 | Принципы компоновки грузоподъемных кранов общего назначения. | 2 | - | - | 7 |
| 13 | Перспективы развития ГПМ и О | 2 | - | - | 3 |
| Итого |  | 14 | 4 | 4 | 217 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | История развития грузоподъёмных технологий и ГПМ и О | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2.Васильев К.А. Транспортные машины и оборудование шахт и рудников. М.: Машиностроение. – 2012. – 544 с. |
| 2 | Обзор конструкций ГПМ и О | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. 3. Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Строительные краны и грузоподъёмные механизмы. Справочник. – Ростов-на-Дону: Феникс 2013 г. – 667 с. - Электронное издание. ISBN 978-5-222-20165-7 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf@keep 4.Васильев К.А. Транспортные машины и оборудование шахт и рудников. М.: Машиностроение. – 2012. – 544 с. |
| 3 | Общие положения расчета ГПМ и О | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. |
| 4 | Элементы ГПМ и О | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. |
| 5 | Привод ГПМ и О | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. 3. Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Строительные краны и грузоподъёмные механизмы. Справочник. – Ростов-на-Дону: Феникс 2013 г. – 667 с. - Электронное издание. ISBN 978-5-222-20165-7 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf@keep 4.Васильев К.А. Транспортные машины и оборудование шахт и рудников. М.: Машиностроение. – 2012. – 544 с. |
| 6 | Механизмы подъема груза | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. 3. Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Строительные краны и грузоподъёмные механизмы. Справочник. – Ростов-на-Дону: Феникс 2013 г. – 667 с. - Электронное издание. ISBN 978-5-222-20165-7 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf@keep 4.Васильев К.А. Транспортные машины и оборудование шахт и рудников. М.: Машиностроение. – 2012. – 544 с. |
| 7 | Механизмы передвижения | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. 3. Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Строительные краны и грузоподъёмные механизмы. Справочник. – Ростов-на-Дону: Феникс 2013 г. – 667 с. - Электронное издание. ISBN 978-5-222-20165-7 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf@keep 4.Васильев К.А. Транспортные машины и оборудование шахт и рудников. М.: Машиностроение. – 2012. – 544 с. |
| 8 | Механизмы поворота | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. 3. Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Строительные краны и грузоподъёмные механизмы. Справочник. – Ростов-на-Дону: Феникс 2013 г. – 667 с. - Электронное издание. ISBN 978-5-222-20165-7 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf@keep 4.Васильев К.А. Транспортные машины и оборудование шахт и рудников. М.: Машиностроение. – 2012. – 544 с. |
| 9 | Механизмы изменения вылета | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. 3. Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Строительные краны и грузоподъёмные механизмы. Справочник. – Ростов-на-Дону: Феникс 2013 г. – 667 с. - Электронное издание. ISBN 978-5-222-20165-7 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf@keep 4.Васильев К.А. Транспортные машины и оборудование шахт и рудников. М.: Машиностроение. – 2012. – 544 с. |
| 10 | Динамические нагрузки ГПМ и О | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. 3. Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Строительные краны и грузоподъёмные механизмы. Справочник. – Ростов-на-Дону: Феникс 2013 г. – 667 с. - Электронное издание. ISBN 978-5-222-20165-7 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf@keep 4.Васильев К.А. Транспортные машины и оборудование шахт и рудников. М.: Машиностроение. – 2012. – 544 с. |
| 11 | Устойчивость кранов против опрокидывания | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. |
| 12 | Принципы компоновки грузоподъемных кранов общего назначения. | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. |
| 13 | Перспективы развития ГПМ и О | 1. М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил 2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана. 3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 года № 116-ФЗ (собрание законодательства РФ, 1997, № 30) с изменениями. 4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823. 5. Журнал «Подъёмно-транспортное дело». |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине «Грузоподъёмные машины и оборудование» является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры «Подъемно-транспортные, путевые и строительные машины» и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых

для освоения дисциплины.

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- М.П. Александров, Л.Н. Колобов и др. Грузоподъемные машины [Текст]: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование» - 2-е изд., перераб. – М.:Машиностроение, 1986. – 399с.: ил

2. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. – М.: Машиностроение, 2005 . – 288с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/761 - Загл. с экрана.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Васильев К.А. Транспортные машины и оборудование шахт и рудников. [Электронный ресурс] / К.А. Васильев, А.К. Николаев, К.Г. Сазонов.- Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2012. – 544 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2770

2.Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Строительные краны и грузоподъёмные механизмы. Справочник. – Ростов-на-Дону: Феникс 2013 г. – 667 с. - Электронное издание. ISBN 978-5-222-20165-7 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf@keep

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 года № 116-ФЗ (собрание законодательства РФ, 1997, № 30) с изменениями.

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823.

8.4. Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

1. Журнал «Подъёмно-транспортное дело»;

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/  (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

2. Издательство «Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e.lanbook.com, свободный.

3. ЭБС IBooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ibooks.com, свободный.

10. Методические указания для обучающихся

по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

- По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

11. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- технические средства (проектор, интерактивная доска);

- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);

Кафедра обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Microsoft Windows 7;

- Microsoft Word 2010;

- Microsoft Excel 2010;

- Microsoft Power Point 2010.

12. Описание материально-технической базы, необходимой

для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база, используемая при изучении данной дисциплины, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам и обеспечивает проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным планом для данной дисциплины.

Она содержит:

- для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий (практических занятий), выполнения курсовых работ используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (настенный экран, маркерная доска, мультимедийный проектор, интерактивная доска).

- групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью;

- для самостоятельной работы обучающихся используются аудитории, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.